別紙１

富山市木造住宅耐震改修等支援事業（ブロック塀）事業計画書

１　申請に関する事項

| 申請者 | フリガナ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名 |  |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |  |
| 危険ブロック塀等 | 所在地（地名地番） |  |  |  |
|  | 築造年 | □昭和□平成□（ ） 年 |  | □不明 |
|  | 塀の種類 | □補強コンクリートブロック塀（コンクリートブロックに鉄筋が入った塀） □組積造（石やれんが等を積み上げて作られた塀） |  |  |
|  | 高さ | メートル ※地面から塀の一番高い所までの高さを記載すること |  |  |
| 補助対象工事 | 工事内容 | □除却 |  |  |
|  |  | □建替え | 新設塀の種類：（ ） |  |
|  | 除却（建替）の長さ | メートル ※補助対象工事の長さを記載。門柱や避難路に面していない塀は含まない |  |  |
|  | 工事期間（予定） | 交付決定日から 年 月まで ※交付決定年度の2月末までに完了すること |  |  |

２　補助額の算定

| ① 除却工事に要する費用（税抜） | 円 |
| --- | --- |
| ② 除却する塀の長さ（m）×１０万円 | 円 |
| ③ ①と②のうち低い額の３分の２※千円未満切り捨て | 円 |
| ④ 除却に対する補助額（120,000円と③のうち低い額） | 円 |

＜建替の場合は下記も記載＞

| ⑤ 建替塀の新設に要する費用（税抜） | 円 |
| --- | --- |
| ⑥ 建替を行う塀の長さ（ｍ）×１０万円 | 円 |
| ⑦ ⑤と⑥のうち低い額の３分の２※千円未満切り捨て | 円 |
| ⑧ 建替えに対する補助額（60,000円と⑦のうち低い額） | 円 |

別紙２

危険ブロック塀等点検票

（チェック欄×が１項目でもつく塀が危険ブロック塀等に該当します）

補助対象とする塀が補強コンクリートブロック造の場合は表１、組積造の場合は表２を確認し、チェック欄に記入してください。

また、×にチェックをつけた項目について、内容が確認できる写真を添付してください。

表１　補強コンクリートブロック造の塀の点検票

| 判定項目 | 判断基準 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| １ 高さ | 2.2m以下 | □○ □× |
| ２ 厚さ | （高さ2m以下の場合）10cm以上 （高さ2m超2.2m以下の場合）15㎝以上 | □○ □× |
| ３ 控え壁 | （高さ1.2m超の場合）長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁あり | □○ □× |
| ４ 基礎の有無 | コンクリート造の基礎あり | □○ □× |
| ５ 基礎の根入れ深さ | （高さ1.2m超の場合）30cm以上 | □○ □× □不明 |
| ６ 劣化状況 | 著しい傾き（1/100以上）やひび割れ（幅1.0mm以上）がない | □○ □× |
| ７ 鉄筋の有無 | 内部に直径9㎜以上の鉄筋が、縦横とも80㎝以下の間隔で配筋されている | □○ □× □不明 |
| ８ 鉄筋の定着 | 縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | □○ □× □不明 |

表２　組積造の塀の点検票

| 判定項目 | 判断基準 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| １ 高さ | 1.2m以下 | □○ □× |
| ２ 厚さ | その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上 | □○ □× |
| ３ 控え壁 | 塀の長さ4m以下ごとに、厚さの1.5倍以上突出した控え壁あり | □○ □× |
| ４ 基礎の有無 | コンクリート造の基礎あり | □○ □× |
| ５ 基礎の根入れ深さ | 20cm以上 | □○ □× □不明 |
| ６ 劣化状況 | 著しい傾き（1/100以上）やひび割れ（幅1.0mm以上）がない | □○ □× |

別紙３

富山市木造住宅耐震改修等支援事業（ブロック塀）事業実績書

１　申請に関する事項

| 申請者 | フリガナ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏名 |  |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |  |
| 危険ブロック塀等 | 所在地（地名地番） |  |  |  |
|  | 築造年 | □昭和□平成□（ ） 年 |  | □不明 |
|  | 塀の種類 | □補強コンクリートブロック塀 □組積造 |  |  |
|  | 高さ | メートル ※地面から塀の一番高い所までの高さを記載すること |  |  |
| 補助対象工事 | 工事内容 | □除却 |  |  |
|  |  | □建替え | 新設塀の種類：（ ） |  |
|  | 除却（建替）の長さ | メートル ※補助対象工事の長さを記載。門柱や避難路に面していない塀は含まない |  |  |
|  | 工事期間 | 交付決定日から 年 月まで |  |  |

２　補助額の算定

| ① 除却工事に要する費用（税抜） | 円 |
| --- | --- |
| ② 除却する塀の長さ（m）×１０万円 | 円 |
| ③ ①と②のうち低い額の３分の２※千円未満切り捨て | 円 |
| ④ 除却に対する補助額（120,000円と③のうち低い額） | 円 |

＜建替の場合は下記も記載＞

| ⑤ 建替塀の新設に要する費用（税抜） | 円 |
| --- | --- |
| ⑥ 建替を行う塀の長さ（ｍ）×１０万円 | 円 |
| ⑦ ⑤と⑥のうち低い額の３分の２※千円未満切り捨て | 円 |
| ⑧ 建替えに対する補助額（60,000円と⑦のうち低い額） | 円 |